МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Вариант №1307

Выполнил:

Студент группы P3131

Варфоломеева

Марина Николаевна

Проверил:

Преподаватель практики

Воронин Иван Александрович

Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Задание	3

Выполнение	6

Исходный код:	12

Вывод	13

Задание

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

Выполнение

  - Текст исходной программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 072 | 607E | - | Переменная A |
| 073 | E07E | - | Переменная B |
| 074 | 2074 | - | Переменная C |
| 075 | E07E | - | Итоговый результат R |
| 076 | A072 | LD 072 | Загрузить содержимое ячейки 072 в аккумулятор (072) => AC |
| 077 | 2074 | AND 074 | Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 074 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор (074) & АС => AC |
| 078 | E07E | ST 07E | Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти 07Е AC => 07E |
| 079 | 2000 | CLA | Отчистка аккумулятора AC = 0 |
| 07A | 4073 | ADD 073 | Выполнить операцию сложения содержимого ячейки 073 и содержимого аккумулятора, результат записать в аккумулятор (073) + AC => AC |
| 07B | 607E | SUB 07E | Вычесть из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 07Е, результат записать в аккумулятор AC – (07E) => AC |
| 07C | E075 | ST 075 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейке 075 AC => (075) |
| 07D | 0100 | HLT | Останов |
| 07Е | 4073 | - | Промежуточный результат P |

  - Описание программы:

P = A = 0110 0000 0111 11102

P = P & C = A & C

R = B = 1110 0000 0111 11102

R = R – P = B – (A&C)

Значит,

R = 1110 0000 0111 11102 – (0110 0000 0111 11102 & 0010 0000 0111 01002)

  - Область представления и область допустимых значений исходных данных и результата:

Область представления:

R = B – (A&C)

R – знаковое, 16-ти разрядное число

B – знаковое, 16-ти разрядное число

A, B – набор из 16 логических однобитовых значений

A&B – знаковое, 16-ти разрядное число (трактуется как арифметический операнд)

Область допустимых значений:

Для R: -215 ≤ R ≤ 215-1

При вычитании переполнение возникает, если знаки уменьшаемого и вычитаемого не совпадают. Поэтому ОДЗ выглядит так:

Для положительного A:

0<B≤215-1A15=0, C15=0A15=1, C15=0A15=0, C15=1

Для отрицательного A и A = 0:

-215≤B≤0A15=1, C15=1

  - Трассировка программы:

| Выполняемая |  | Содержимое регистров процессора после |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| команда |  | выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | которой изменилось после |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполнения команды |  |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVС | Адрес | Новый код |
| 072 | 607E | 073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | E07E | 074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 2074 | 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 075 | E07E | 076 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 076 | A072 | 077 | A072 | 072 | 607E | 000 | 076 | 607E | 0000 | - | - |
| 077 | 2074 | 078 | 2074 | 074 | 2074 | 000 | 077 | 2074 | 0000 | - | - |
| 078 | E07E | 079 | E07E | 07E | 2074 | 000 | 078 | 2074 | 0000 | 07E | 2074 |
| 079 | 0200 | 07A | 0200 | 079 | 0200 | 000 | 079 | 0000 | 0100 | - | - |
| 07A | 4073 | 07B | 4073 | 073 | E07E | 000 | 07A | E07E | 1000 | - | - |
| 07B | 607E | 07C | 607E | 07E | 2074 | 000 | 07B | C00A | 1001 | - | - |
| 07C | E075 | 07D | E075 | 075 | C00A | 000 | 07C | C00A | 1001 | 075 | C00A |
| 07D | 0100 | 07E | 0100 | 07D | 0100 | 000 | 07D | C00A | 1001 | - | - |
| 07E | 4073 | 07F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

  - Вариант программы с меньшим количеством команд:

072:  607E

073:  E07E

074:  2074

075:  E07E

076:+A072

077:  2072

078:  E07E

079:  A073

07A:  607E

07B:  E075

07C:  0100

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 072 | 607E | - | Переменная A |
| 073 | E07E | - | Переменная B |
| 074 | 2074 | - | Переменная C |
| 075 | E07E | - | Итоговый результат R |
| 076 | A072 | LD 072 | Загрузить содержимое ячейки 072 в аккумулятор (072) => AC |
| 077 | 2074 | AND 074 | Выполнить операцию логического «И» над содержимым ячейки памяти 074 и аккумулятором, результат записать в аккумулятор (074) & АС => AC |
| 078 | E07E | ST 07E | Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку памяти 075 AC => 075 |
| 079 | A073 | LD 073 | Загрузить содержимое ячейки 073 в аккумулятор (073)=> AC |
| 07A | 607E | SUB 07E | Вычесть из содержимого аккумулятора содержимое ячейки 075, результат записать в аккумулятор AC – (075) => AC |
| 07B | E075 | ST 075 | Сохранить содержимое аккумулятора в ячейке 075 AC => (075) |
| 07C | 0100 | HLT | Останов |

Мой вариант помогает сэкономить 2 ячейки памяти

Вывод

Эта лабораторная работа помогла мне познакомиться со структурой БЭВМ, представлением данных в памяти БЭВМ, узнать, как определить ОДЗ, узнать виды команд. Так же я написала свою программу, эквивалентную предложенной, но с меньшим количеством затраченных ячеек памяти (-2).