МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Синтез помехоустойчивого кода

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Вариант №19

Выполнил:

Студент группы P3131

Варфоломеева

Марина Николаевна

Проверил:

Преподаватель практики

Марухленко

Даниил Сергеевич

Санкт-Петербург, 2025

Оглавление

Оглавление	2

Задание	4

Основные этапы вычисления	5

Дополнительное задание	8

Вывод	9

Список литературы	10

Задание

- На основании номера варианта задания выбрать набор из 4 полученных сообщений в виде последовательности 7-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранных вариантов сообщений (по 4 у каждого часть №1 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- На основании номера варианта задания выбрать 1 полученное сообщение в виде последовательности 15-символьного кода.

- Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11), которую представить в отчёте в виде изображения.

- Показать, исходя из выбранного варианта сообщений (по 1 у каждого часть №2 в варианте), имеются ли в принятом сообщении ошибки, и если имеются, то какие. Подробно прокомментировать и записать правильное сообщение.

- Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

- Дополнительное задание №1 (позволяет набрать от 86 до 100 процентов от максимального числа баллов БаРС за данную лабораторную). Сделать себе учётную запись на https://gitlab.se.ifmo.ru/.

- Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии

Основные этапы вычисления

- №32:

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| X |  | X |  | X |  | X | S1 |
|  | X | X |  |  | X | X | S2 |
|  |  |  | X | X | X | X | S3 |

S1 = r1 ⨁ i1 ⨁ i2 ⨁ i4 = 0 ⨁ 1 ⨁ 0 ⨁ 0 = 1

S2 = r2 ⨁ i1 ⨁ i3 ⨁ i4 = 0 ⨁ 1 ⨁ 1 ⨁ 0 = 0

S3 = r3 ⨁ i2 ⨁ i3 ⨁ i4 = 1 ⨁ 0 ⨁ 1 ⨁ 0 = 0

S = (S1, S2, S3) = 001 => ошибка в символе r1

Правильное сообщение 1010

- №54:

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| X |  | X |  | X |  | X | S1 |
|  | X | X |  |  | X | X | S2 |
|  |  |  | X | X | X | X | S3 |

S1 = r1 ⨁ i1 ⨁ i2 ⨁ i4 = 1 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 1 = 0

S2 = r2 ⨁ i1 ⨁ i3 ⨁ i4 = 1 ⨁ 0 ⨁ 1 ⨁ 1 = 1

S3 = r3 ⨁ i2 ⨁ i3 ⨁ i4 = 1 ⨁ 0 ⨁ 1 ⨁ 1 = 1

S = (S1, S2, S3) = 110 => ошибка в символе i3

Правильное сообщение 0001

- №76:

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| X |  | X |  | X |  | X | S1 |
|  | X | X |  |  | X | X | S2 |
|  |  |  | X | X | X | X | S3 |

S1 = r1 ⨁ i1 ⨁ i2 ⨁ i4 = 0 ⨁ 1 ⨁ 1 ⨁ 1 = 1

S2 = r2 ⨁ i1 ⨁ i3 ⨁ i4 = 1 ⨁ 1 ⨁ 0 ⨁ 1 = 1

S3 = r3 ⨁ i2 ⨁ i3 ⨁ i4 = 0 ⨁ 1 ⨁ 0 ⨁ 1 = 0

S = (S1, S2, S3) = 011 => ошибка в символе i1

Правильное сообщение 0101

- №61:

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | S |
| X |  | X |  | X |  | X | S1 |
|  | X | X |  |  | X | X | S2 |
|  |  |  | X | X | X | X | S3 |

S1 = r1 ⨁ i1 ⨁ i2 ⨁ i4 = 0 ⨁ 0 ⨁ 1 ⨁ 0 = 1

S2 = r2 ⨁ i1 ⨁ i3 ⨁ i4 = 1 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 0 = 1

S3 = r3 ⨁ i2 ⨁ i3 ⨁ i4 = 0 ⨁ 1 ⨁ 0 ⨁ 0 = 1

S = (S1, S2, S3) = 111 => ошибка в символе i4

Правильное сообщение 0101

- №20:

| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 | S |
| X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | S1 |
|  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X | S2 |
|  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | S3 |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | S4 |

S1 = r1 ⨁ i1 ⨁ i2 ⨁ i4 ⨁ i5 ⨁ i7 ⨁ i9 ⨁ i11 = 0 ⨁ 1 ⨁ 0 ⨁ 1 ⨁ 1 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 1 = 0

S2 = r2 ⨁ i1 ⨁ i3 ⨁ i4 ⨁ i6 ⨁ i7 ⨁ i10 ⨁ i11 = 1 ⨁ 1 ⨁ 0 ⨁ 1 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 1 = 0

S3 = r3 ⨁ i2 ⨁ i3 ⨁ i4 ⨁ i8 ⨁ i9 ⨁ i10 ⨁ i11 = 0 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 1 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 1 = 0

S4 = r4 ⨁ i5 ⨁ i6 ⨁ i7 ⨁ i8 ⨁ i9 ⨁ i10 ⨁ i11= 0 ⨁ 1 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 0 ⨁ 1 = 0

S = (S1, S2, S3) = 0000 => ошибок нет

Правильное сообщение 10011000001

- 32+54+76+61+20 = 243 * 4 = 972:

Информационных разрядов в передаваемом сообщении: 972

Пусть будет r проверочных разрядов, тогда всего бит в сообщении: 2r >= 1 + r + i
Путем нехитрых вычислений (или банального перебора) получаем, что r = 10.

Проверка: 210 >= 1 + 10 + 972. 1024 >= 983.

В таком случае коэффициент избыточности равен:

rn= ri+r= 10982≈0,0101833

Ответ: r = 10, r/n ≈ 0101833

Дополнительное задание

Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии

Листинг программы:

#/==========================================================================/#

#/      получим код Хэмминга (7,4) и проверим ввод на наличие ошибок        /#

#/==========================================================================/#

message = input("Введите классический код Хэмминга (7,4): ")

if len(message) != 7 or set(message) not in [{'0','1'}, {'1'}, {'0'}]:

raise ValueError('Код должен состоять ровно из 7 цифр в формате "0" и "1", без пробелов и запятых')

message = [i for i in (map(int, message))]

orig_message = ''.join(map(str, message))

#/==========================================================================/#

#/            Вычислим синдром для каждого контрольного бита                /#

#/==========================================================================/#

S1 = sum(message[::2])%2

S2 = sum([message[1], message[2], message[5], message[6]])%2

S3 = sum(message[3:])%2

S = int(str(S3)+str(S2)+str(S1), 2) # Номер цифры в десятичной системе счисления, в которой допущена ошибка

#/==========================================================================/#

#/    В зависимости от обнаружения ошибки выводим одно из этих сообщений    /#

#/==========================================================================/#

if S == 0:

i = ''.join([message[2], message[4], message[5], message[6]])

print(f"В коде {orig_message} нет ошибок. Исходное сообщение: {i}")

else:

bits = ["r1", "r2", "i1", "r3", "i2", "i3", "i4"]

message[S-1] = int(not(message[S-1]))

message = ''.join(map(str, message))

i = ''.join([message[2], message[4], message[5], message[6]])

print(f"В коде {orig_message} есть ошибка в бите {bits[S-1]}. Исходное сообщение: {i}")

Вывод

В процессе выполнения этой лабораторной работы я научилась работать с кодом Хэмминга, определять количество контрольных битов по количеству информационных, и высчитывать коэффициент избыточности.

Список литературы

- https://www.decmtdzol.ru/articles/mtd_handbook.pdf

- https://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/81131

- https://fat-crocodile.livejournal.com/214584.html